|  | TALİMAT |  | Konu: Ölçüm Ve Sıklığı Talimatı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA013 |  | Değ.No: 01 |  | Sayfa No: 1/1 |
| - AMAÇ Bu talimatın amacı, üretimi yapılan parçaların hassasiyetlerini ve kalitesini belli ölçüm sıklığında ölçüsel kontrol sağlayarak maksimum seviyede tutmaktır. 2- KAPSAM Ara kalite kontrolü, ürün kalitesini etkileyen ölçüleri ve hizmetleri kapsar. . 3- TALİMAT DETAYI Firmamızda üretimi yapılan parçaların belli zaman ve adet aralıklarında kalite kontrolü yapılmaktadır. Aşağıdaki talimatlara uyularak imalattaki ürün kontrol edilir. 1- ŞAHİT NUMUNE : İşlenecek partinin ilk parçası kalite kontrol ve usta başı kontrolünde üretilir ve kalite kontrol biriminde incelemeye alınır.Yapılan kontrollerde parça %100 doğruluğu sağlandıktan sonra numune üzerine yeşil renkteki “OK “ etiketi yapıştırılır, şeffaf poşete konulur ve şahit numune olarak operatöre teslim edilir 2. OPERATÖR KONTROLÜ :Belirtilen yer ve operasyonlarda operatörler tarafından yürütülür. Sonuçlar Ara Kontrol Raporuna kaydedilir. 3- ÜRETİM SIRASINDA DEVRİYE KONTROLÜ : Kalite Kontrol Teknisyenlerince kontrol planlarına ve kontrol talimatlarına uygun olarak yapılan muayene ve deneylerdir, Sonuçları Ara Kontrol Raporuna kaydedilir. - Ölçme frekansı ; Teknik resimler ve ara kontrol formlarında yazılı olan izin verilen değerler baz alınarak; ±0.00/0.02 mm arası %100 kontrol ±0.02/0.05 mm arası 3 parçada 1 ±0.05/0.1 mm arası ve üzeri 10 parçada 1 Ölçüm yapılarak ara kontrol raporuna yazılır. Kontrol sonucu uygun bulunmayan malzemelerin üzerindeki üzerlerine “RED” etiketi asılır. Kalite Kontrol Teknisyeni Hata Bildirim Formu düzenleyerek Kalite Müdürüne bildirir. Kalite Müdürü, Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre işlem yapar.. |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü |  | Onay: Genel Müdür |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |  |

Format No:KLTE009                                                                                                             10/01/2020F