|  | TALİMAT |  | Konu: CNC 05 MASTERTECH MV-1370 VS KULLANMA TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA/CNC 05 |  | Değ.No:01 | Sayfa No: 1/1 |  |
| 1- AMAÇ CNC 05 MASTERTECH MV-1370 VS Tezgahının güvenli kullanımını sağlamak. 2- KAPSAM CNC 05 MASTERTECH MV-1370 VS’nin kullanımını kapsar. 3. UYGULAMA ALANI CNC imalat bölümü operatörleri. 4- TALİMAT DETAYI - Tezgahın arkasında bulunan güç şalterini "On" konumuna getiriniz. - Tezgah ön panelinde bulunan beyaz renkli "1" nolu güç tuşuna bir kez basarak işletim sisteminin açılmasını bekleyiniz. - Tezgah kontrol paneli "Emergency stop" ibaresi belirdi ise panelde bulunan kırmızı renkli acil durdurma butonunu saat yönünün tersine çevirmek suretiyle tezgahı tekrar aktif hale getiriniz. - Takım tutucuya bağlanmış herhangi bir kesici takımı fener milinin üstündeki beyaz renkli butona basılı tutup fener miline uygun bir şekilde yerleştirip butonu bırakınız. - Tezgahın kapağını panele doğru çekerek kapatınız. - Panelde bulunan "SP CW" tuşuna basınız. 7.Fener mili durduğunda ve panelde "RDY" ibaresi göründüğünde tezgah kullanıma hazırdır. Tezgahın kapağı açılarak parça tezgah üzerinde bulunan mengeneye bağlanır ve kontrol panelinden uygun parametreler ve istenilen boyutlar girilerek parçanın işlenmesi sağlanır. Parça işlenirken tezgahın kapağı kapalı tutulmalıdır. 8.İşleme yapıldıktan sonra kontrol paneli üzerinden fener milini durdurunuz ve ardından parçayı tezgahtan çıkartınız. 9.Durmuş olan fener mili üzerinde bağlı olan kesici takımı 5. maddede anlatıldığı gibi tezgahtan ayırınız. 10.Tabla üzerindeki talaşları tezgaha bağlı olan hava tabancası yardımıyla tabla üzerinden uzaklaştırınız. - Panel üzerindeki kırmızı renkli durdurma butonuna ve ardından siyah renkli "0" nolu güç butonuna basarak işleme merkezini kapatınız. - Tezgahın arkasında bulunan güç şalteri "off" konumuna getirilerek tezgahı kapatınız. |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü |  | Onay: Genel Müdür |  |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |

Format No:KLTE009                                                                                                                  10/01/2020