|  | TALİMAT |  | Konu: MF 01 FREZE MANUEL FREZE KULLANMA TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA/MF01 |  | Değ.No:01 | Sayfa No: 1/1 |  |
| 1- AMAÇ MF 01 LAGUNA manuel freze Tezgahının güvenli kullanımını sağlamak. 2- KAPSAM MF 01 Manuel freze’nin kullanımını kapsar. 3. UYGULAMA ALANI İmalat bölümü operatörleri. 4- TALİMAT DETAYI - Ana şalteri 1 konumuna getir. - Start tuşuna bas. - Cihazı düşük devirde 5 dk. Isıtın - Tezgahın çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz. - Tablayı enine boyuna ve yukarı aşağı hareket ettirerek çalıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Yapılacak iş ve işleme göre freze çakısının seçimini yapınız. - Tabla ve bağlama aparatını temiz bir bezle siliniz. - İşleyeceğiniz parçayı hassas olarak sıkı bir şekilde bağlayınız. - İş parçası bağlama sırasında altlık kullanılması halinde altlıklarda çapak-talaş bulunmamasına dikkat ediniz. - Yapacağınız çalışmaya ve freze çakısına göre uygun dönme sayısını seçerek gerekli ayarlamaları seçerek gerekli ayarlamaları yapınız. - Freze çakısının dönüş yönüne dikkat ediniz. - Parçayı çakıya yaklaştırarak uygun talaş derinliği veriniz. - Tezgahınızı çalıştırarak işlemeye başlayınız. |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Kontrol |  | Onay: Genel Müdür |  |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |

Format No:KLTE009                                                                                                                  10/01/2020