|  | TALİMAT |  | Konu: ŞZ 01 HYD-TLZM ŞERİT ZIMPARA KULLANMA TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA/ŞZ01 |  | Değ.No:01 | Sayfa No: 1/1 |  |
| 1- AMAÇ ŞZ 01 Şerit Zımpara Tezgahının güvenli kullanımını sağlamak. 2- KAPSAM ŞZ 01 Şerit Zımpara’nın kullanımını kapsar. 3. UYGULAMA ALANI İmalat bölümü operatörleri. 4- TALİMAT DETAYI - Makinedeki toz ve talaşları temizleyiniz. - Makinede çalışanı rahatsız etmeyiniz. - Çalışırken iş parçasını sağlamca bir sipere dayayınız. - Baskı takozunu elinizde sağlam bir şekilde tutunuz. Parça üzerinde çalışırken baskı takozunu bir elinizle sıkıca kavrayın, diğer eliniz ile de alt tablayı hareket ettirin. - Elinizi zımpara bandına yaklaştırmayın, çalışırken zımpara bandına dokunmayın. - Alt tabla yükseklik ayarını parçaya göre yapın, yükseklik kontrolünü yapmadan makineyi kullanmayın. - Baskı takozunun 1/3’ünden fazlasının iş parçası üzerinden taşmamasına dikkat ediniz. - Çalışmaya başlamadan önce bant zımpara gerginliğini, yırtık olmadığını kontrol ediniz. |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Kontrol |  | Onay: Genel Müdür |  |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |

Format No:KLTE009                                                                                                                  10/01/2020